项目计划书

PROJECT PLAN

基于炮粉（爆破孔）数据库的

3DMine 二次圈矿（Secondary Grade Control）工具

开发项目计划书

版本：V1.0

日期：2026年10月

文档状态：细化完成版

# 目  录

一、项目概述 ............................................................................. 3

二、业务场景与开发目标 ................................................................. 3

三、系统总体架构 ....................................................................... 5

四、功能模块详细设计 ................................................................... 6

五、核心算法引擎设计 ................................................................... 8

六、3DMine 交互与对接技术方案 ......................................................... 10

七、技术栈与开发环境 ................................................................... 12

八、项目实施计划与里程碑 ............................................................... 13

九、风险管理 ........................................................................... 15

十、验收标准与交付物 ................................................................... 16

十一、附录：核心代码示例 ................................................................ 17

# 一、项目概述

本项目旨在开发一套基于生产炮粉（爆破孔化验）数据库的自动化二次圈矿（Secondary Grade Control）工具，深度对接国内主流三维矿业软件 3DMine，实现从炮孔数据自动拉取、品位插值、矿废边界智能生成到 3DMine 实体/线文件输出的全流程自动化。

该工具将显著提升矿山日常生产品位控制的效率与精度，降低矿石贫化率和损失率，缩短爆区圈定时间从数小时至数分钟，并为后续卡车调度系统、无人驾驶铲装系统提供标准化数字化边界数据。

项目采用“数据层 → 算法引擎层 → 3DMine 适配层 → 业务应用层”的分层架构，优先落地“外部程序 + 标准文件读写”快速方案，同步预留 3DMine Python 二次开发与 C++ 插件扩展能力，确保短期见效与长期深度集成并重。

# 二、业务场景与开发目标

## 2.1 业务痛点

- 原始模型精度不足：地质勘探网度较大，探矿模型无法直接用于指导台阶铲装，生产实际品位与模型偏差明显。

- 人工圈定耗时易错：工程师在 3DMine 中手动根据炮孔化验推拉线圈定矿体，单爆区需数小时，标准不一，主观性强，易产生人为误差。

- 生产联动滞后：二次圈定的矿体界线难以快速、标准化下发至卡车调度（Dispatch）或无人驾驶铲装系统，导致现场执行与圈定结果脱节。

- 储量核算效率低：每次圈定后需手工计算高品位矿、低品位矿、废石量及金属量，报告生成滞后于生产节奏。

## 2.2 工具核心目标

- 数据自动拉取：自动读取生产炮粉数据库（坐标、孔深、化验品位、岩性、测斜信息），支持 SQL Server / MySQL / LIMS / Excel 多源接入。

- 自动化圈定：基于预设工业指标（边界品位、夹石剔除厚度、最小可采厚度、最小可采块体面积等），自动生成矿/废边界多边形。

- 3DMine 无缝对接：直接生成 3DMine 识别的 .str（字符串/线文件）和 .tr/.dtm（三角网实体），或通过 3DMine Python 脚本/宏自动加载。

- 储量与出矿报告：快速自动核算爆区内高/低品位矿石量、废石量、金属量、平均品位及剥采比，输出标准化报告。

- 现场联动支持：支持 DXF / GeoJSON 格式导出，对接卡车调度与挖掘机高精度 GPS 终端，实现精准铲装指导。

## 2.3 预期效益

- 圈定效率提升 80% 以上：单爆区从数小时缩短至 5～15 分钟。

- 圈定标准统一，减少人为主观差异，提升品位控制一致性。

- 降低矿石贫化率与损失率，提升金属回收率与经济效益。

- 为数字化矿山与无人驾驶铲装系统提供标准化边界数据源。

# 三、系统总体架构

系统采用分层解耦设计，分为数据集成与预处理层、圈矿核心算法引擎层、3DMine 适配与交互层、业务应用层四个核心层次。各层通过标准接口通信，便于独立演进与测试。

总体架构示意：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    业务应用层 (UI/交互)                    │

│  - 爆区选择  - 指标参数配置  - 成果预览  - 铲装指引导出  │

└────────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                   3DMine 适配与交互层                    │

│  - Python 二次开发 / 宏脚本  - .STR 线文件  - .TR/.DTM  │

└────────────────────────────▲─────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────┴─────────────────────────────┐

│                     圈矿核心算法引擎                      │

│  - Voronoi 泰森多边形  - IDW/克里金插值  - 边界修饰规则  │

└────────────────────────────▲─────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────┴─────────────────────────────┐

│                     数据集成与预处理                      │

│  - SQL/MySQL/LIMS/Excel  - 特高品位切割  - 样品组合加权  │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

# 四、功能模块详细设计

## 4.1 炮粉数据库对接与数据处理

### 4.1.1 数据读取

从 LIMS 系统、生产数据库或 Excel 拉取爆区（Blast Block）炮孔数据，核心表结构包括：

- 开孔坐标表：Hole_ID, X, Y, Z, Depth, Azimuth, Dip, Bench_ID, Blast_ID

- 化验品位表：Hole_ID, From_m, To_m, Sample_ID, Au_g_t / Cu_pct / 其他品位, Rock_Type

- 测斜数据表（可选）：Hole_ID, Depth, Azimuth, Dip（用于精确计算样品中心三维坐标）

### 4.1.2 三维样品点计算与品位处理

- 根据开孔坐标、孔深、测斜计算每个样品段空间中心坐标 (Xc, Yc, Zc)。

- 特高品位切割（Top-cutting）：按矿种与历史统计设定切割阈值，防止异常高值过度影响插值。

- 台阶平面品位合成：将炮孔多段样品按台阶高程加权平均或体积加权，生成台阶平面代表性品位点。

- 空间坐标校验与异常点过滤（坐标跳变、负深度、缺失关键字段等）。

## 4.2 自动化圈矿与边界生成

支持两套主流算法模式（可配置切换或组合使用）：

| 算法模式 | 原理与适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰森多边形法 (Voronoi) | 按“距离炮孔最近”原则划分单元格，结合边界品位阈值归类。适合露天短台阶、孔网均匀的矿山。 | 计算速度极快，边界清晰，无品位过度平滑。 | 边界呈折线，需工程平滑后才能用于铲装。 |
| 网格插值 + 等值线 (IDW/Kriging + Contour) | 对台阶建立二维网格（如0.5m×0.5m），使用IDW或普通克里金估值，提取边界品位等值线。 | 自然表达品位渐变，边界更顺滑。 | 需设置搜索参数与变异函数；边缘外推可能失真。 |

推荐方案：采用 IDW 插值 + Contour 等值线提取 + 采矿规则修饰的组合算法，兼顾精度与工程可用性；同时保留 Voronoi 作为快速备选模式。

## 4.3 采矿工程约束规则（智能修正）

算法自动生成的界线需经过以下规则校验与修正，确保结果符合现场铲装与开采工艺要求：

- 夹石剔除与合并：若矿体内部废石包体厚度小于“最小夹石剔除厚度”，自动归入矿石（作为可接受贫化）。

- 孤立小矿体剔除：面积小于“最小可采块体”的多边形自动剔除归为废石。

- 铲装平直化：剔除锯齿状拐点，确保多边形边长不小于铲头宽度（如 ≥ 3 m），便于电铲/装载机作业。

- 边界平滑与简化：采用 Douglas-Peucker 或类似算法对边界进行容差简化，减少冗余节点。

## 4.4 储量核算与报告输出

- 按高品位矿、低品位矿、废石分区计算体积、吨数（结合容重）、平均品位、金属量。

- 自动生成爆区铲装分区报告（含剥采比、金属量汇总）。

- 支持导出 Excel / PDF 报告及用于调度系统的 DXF / GeoJSON 边界文件。

# 五、核心算法引擎设计

## 5.1 IDW 插值与等值线提取流程

- 建立台阶平面规则网格（推荐分辨率 0.5 m～1.0 m，可配置）。

- 对每个网格节点使用 Inverse Distance Weighting（距离幂次反比）或 Radial Basis Function 进行品位估值。

- 提取指定边界品位（Cutoff Grade）的等值线，筛选闭合环并过滤噪声小环。

- 将二维等值线提升为台阶高程三维多边形，进入后续采矿规则修正。

## 5.2 Voronoi 泰森多边形流程

- 以炮孔平面坐标为种子点构建 Voronoi 图。

- 按炮孔品位与边界品位对每个 Voronoi 单元进行矿/废分类。

- 合并相邻同类型单元，生成初始矿体多边形。

- 应用平直化与最小厚度/面积规则进行工程修饰。

## 5.3 参数配置体系

系统支持按矿种、台阶、爆区灵活配置以下关键参数，并持久化保存为配置模板：

- 边界品位（Cutoff）、特高品位切割值

- 最小夹石剔除厚度、最小可采厚度、最小可采块体面积

- 铲头宽度（用于平直化）、网格分辨率、IDW 幂次、搜索半径

- 容重（矿石/废石）、金属量计算公式参数

# 六、3DMine 交互与对接技术方案

3DMine 支持 Python 二次开发（内置 Python 解释器 + 宏录制功能），同时兼容标准 .str 线文件与 dtm 三角网格式。本项目采用“双路径”策略：短期快速落地路径与长期深度集成路径并行。

## 6.1 路径 A：外部程序 + 标准文件读写（快速落地方案，优先实施）

利用 Python / C# 开发独立工具或 Web 服务，直接处理数据库并读写 3DMine 专有 ASCII 文件格式，最后通过 3DMine 宏脚本或拖拽加载。

核心文件格式：

- .str（String 字符串文件）：存储二次圈定的 2D/3D 闭合边界线，可直接在 3DMine 中加载并编辑。

- .tr / .dtm（三角网文件）：存储圈定出来的矿体 3D 实体模型，用于体积计算与三维可视化。

- .csv / Excel：存储炮孔空间数据与属性，便于工程师复核。

## 6.2 路径 B：基于 3DMine Python 二次开发 / 插件（深度集成方案）

3DMine 原生支持 Python 脚本执行与宏录制。可开发 Python 插件脚本，在 3DMine 菜单或工具栏中嵌入“炮粉二次圈矿”入口，实现一键拉取数据、运行算法并直接在当前场景生成线与实体。

- 优势：用户体验最佳，无需切换软件，结果直接进入当前工程图层。

- 实施建议：第二阶段引入，复用第一阶段算法核心，仅封装 3DMine 对象操作接口。

## 6.3 .str 文件格式规范（参考）

推荐采用清晰的文本格式，便于调试与兼容：

文件头：3DMine String File 或自定义标识

列定义：PointID, X, Y, Z, StringID, Code

闭合处理：每条多边形末尾重复写入首点，并可用特殊标记结束线段

# 七、技术栈与开发环境

| 层级/模块 | 推荐技术选型 |
| --- | --- |
| 数据接入 | Python (pyodbc / SQLAlchemy / pandas) + Excel (openpyxl)；支持 SQL Server、MySQL、PostgreSQL、LIMS API |
| 核心算法 | NumPy、SciPy、scikit-learn、shapely、geopandas；可选 pykrige（克里金）、scipy.spatial.Voronoi |
| 等值线与几何 | matplotlib.contour / skimage.measure.find_contours + shapely 多边形处理与简化 |
| 3DMine 对接 | 自定义 .str / .dtm 写入器；3DMine Python 脚本接口；DXF (ezdxf) / GeoJSON 导出 |
| 业务界面（可选） | 桌面端：PyQt6 / DearPyGui；或轻量 Web：FastAPI + Vue/React |
| 报告与输出 | openpyxl / reportlab / jinja2 模板生成 Excel/PDF 报告 |
| 开发与测试环境 | Python 3.10+、VS Code / PyCharm、Git、单元测试（pytest）、真实爆区样本数据回归测试 |

# 八、项目实施计划与里程碑

项目建议按三个阶段滚动推进，总周期约 4～6 个月（视数据对接复杂度与现场验证节奏调整）。

## 第一阶段：数据连通与半自动圈矿（约 6～8 周）

- 完成炮粉数据库 / LIMS / Excel 接口开发与数据清洗模块。

- 实现 IDW + Contour 基础圈矿算法，输出可加载的 .str 边界线。

- 工程师可在 3DMine 中一键载入最新爆区炮孔与自动生成边界，并进行最后微调确认。

- 交付：可运行原型工具 + 操作说明 + 1～2 个真实爆区验证案例。

## 第二阶段：完全自动化与块体估值（约 8～10 周）

- 引入 Voronoi 与 IDW 组合算法，完善夹石剔除、最小可采、平直化等工程规则。

- 实现台阶块体自动切割与储量核算（吨数、品位、金属量、剥采比）。

- 自动生成标准化铲装分区报告与 DXF/GeoJSON 导出。

- 可选：开发简易桌面/Web 参数配置与成果预览界面。

- 交付：正式版本工具 + 完整用户手册 + 多爆区回归测试报告。

## 第三阶段：采掘终端联动与深度集成（约 6～8 周）

- 与卡车调度系统（Dispatch）、挖掘机高精度 GPS 终端完成边界数据对接测试。

- 开发 3DMine 内部 Python 脚本/菜单插件，实现“一键二次圈矿”深度体验。

- 性能优化、异常处理完善、现场培训与持续运维支持。

- 交付：生产级系统 + 接口文档 + 培训材料 + 运维手册。

# 九、风险管理

| 风险项 | 可能性/影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 炮粉数据库接口不稳定或字段不规范 | 中 / 高 | 提前完成数据字典梳理与样例验证；提供 Excel 备选导入通道；设计容错与日志。 |
| 算法边界与工程师经验差异较大 | 中 / 中 | 第一阶段保留人工微调环节；通过参数模板与规则可配置化逐步收敛；建立案例对比库。 |
| 3DMine 文件格式细节差异导致加载失败 | 低 / 中 | 多版本 3DMine 实测；提供多种输出格式（.str + DXF）；与软件厂商或资深用户确认格式。 |
| 现场接受度与使用习惯阻力 | 中 / 中 | 早期让核心工程师参与参数与规则设计；提供清晰对比报告（人工 vs 自动）；做好培训与售后。 |
| 性能问题（大爆区网格过密） | 低 / 中 | 网格分辨率可配置；采用分块计算或加速库；必要时降采样 + 边界精化两阶段策略。 |

# 十、验收标准与交付物

## 10.1 功能验收标准

- 能稳定从指定数据源读取至少 3 个真实爆区的炮孔与化验数据，并进行有效清洗。

- 在配置边界品位后，自动生成闭合矿体边界 .str 文件，可在 3DMine 中正常加载与编辑。

- 夹石剔除、最小可采面积、平直化等规则生效且结果符合预期。

- 自动输出爆区储量报告（吨数、品位、金属量），与手工核算偏差在可接受范围内（建议 ±5% 内体积/品位）。

- 支持 DXF / GeoJSON 导出，格式可被调度系统或 GPS 终端识别。

## 10.2 主要交付物

- 可执行工具 / 安装包（含依赖说明）

- 源代码及版本管理仓库

- 用户操作手册与快速入门指南

- 算法与参数说明文档

- 接口与文件格式说明（.str / DXF 等）

- 测试报告与真实爆区案例对比材料

- 培训材料与运维手册（第三阶段）

# 十一、附录：核心代码示例

以下展示基于 IDW 插值自动提取边界多边形并写入 3DMine 可识别 .str 文件的核心逻辑（简化示例，实际项目需补充完整异常处理、参数配置与工程规则模块）。

import numpy as np

import pandas as pd

from scipy.interpolate import Rbf

import matplotlib.pyplot as plt

def generate_3dmine_str(polygons, output_filepath, code="ORE_BODY"):

"""将提取的闭合多边形坐标列表写入 3DMine .str 文件格式"""

with open(output_filepath, 'w', encoding='utf-8') as f:

f.write("3DMine String File\n")

f.write("PointID,X,Y,Z,StringID,Code\n")

point_id = 1

for string_id, poly in enumerate(polygons, start=1):

for pt in poly:

x, y, z = pt[0], pt[1], pt[2]

f.write(f"{point_id},{x:.3f},{y:.3f},{z:.3f},{string_id},{code}\n")

point_id += 1

# 闭合曲线：重写首点

first_pt = poly[0]

f.write(f"{point_id},{first_pt[0]:.3f},{first_pt[1]:.3f},{first_pt[2]:.3f},{string_id},{code}\n")

point_id += 1

def auto_grade_control(blast_holes_df, cutoff_grade=1.0, bench_z=120.0):

"""根据炮孔化验提取边界（简化示例）"""

x = blast_holes_df['X'].values

y = blast_holes_df['Y'].values

grades = blast_holes_df['Grade'].values

# 建立网格

grid_x, grid_y = np.mgrid[x.min():x.max():100j, y.min():y.max():100j]

# IDW / RBF 空间插值

rbf = Rbf(x, y, grades, function='multiquadric', smooth=0.1)

grid_z = rbf(grid_x, grid_y)

# 提取品位 cutoff_grade 的等值线

fig, ax = plt.subplots()

cs = ax.contour(grid_x, grid_y, grid_z, levels=[cutoff_grade])

polygons_3d = []

for collection in cs.collections:

for path in collection.get_paths():

pts_2d = path.vertices

if len(pts_2d) > 5:  # 过滤噪声微小环

pts_3d = np.column_stack((pts_2d, np.full(len(pts_2d), bench_z)))

polygons_3d.append(pts_3d)

plt.close(fig)

return polygons_3d

说明：实际工程中应使用 shapely 进行多边形闭合校验、自相交修复、面积过滤与 Douglas-Peucker 简化，并结合采矿规则引擎进行夹石与最小可采处理。完整实现需考虑测斜、多台阶、多矿种与并行计算等生产级需求。

# 十二、结语

本项目计划书已完成从业务痛点、总体架构、模块设计、算法选型、3DMine 对接、技术栈、实施节奏到风险与验收的全面细化。建议优先落地第一阶段“数据连通 + 半自动圈矿”，快速验证价值并积累现场反馈，再逐步推进完全自动化与终端联动。

通过本工具的建设，矿山可在现有 3DMine 工作流中显著提升二次品位控制效率与一致性，为数字化、智能化铲装打下坚实数据基础。

—— 文档结束 ——